Модуль ЕМ-6

ЕвроМисс. Единичная ширина, 6U.

Количество каналов 48.

Время преобразования 1, 5 мксек.

Чувствительность ~0, 25 пКул/отсчёт

Разъём передней панели “S”-вход строба. Длительность до 150 нсек.

Разъём передней панели “R”- резерв.

Разъём IDC10 предназначен для перепрограммирования конфигурирующей FLASH памяти FPGA (протокол AS).

Команды Адресных Передач (АП).

Запись/Чтение управляющего регистра (SPEC)-1 бит

Запись/Чтение пьедесталов (PED)-12 бит

Запись/Чтение регистров сдвига – преобразователя последовательного кода канала регистрации (SH) -12 бит .  Используется для  проверки работы цифровой части модуля.

В случае записи  регистр SPEC единицы- в режиме ПЧИ после подачи S происходит  обработка данных ,  записанных в регистр SH.

| Формат при AP |  |  |  |  | Формат PCHN/PCHI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запись/чтение педов | Запись/чтение SH | Запись/чтение Special |  |  |  |
| Разряды |  |  |  |  | Разряды |  |
| AD0 | Nmod0 | Nmod0 | Nmod0 |  | AD0 | Nmod0 |
| AD1 | Nmod1 | Nmod1 | Nmod1 |  | AD1 | Nmod1 |
| AD2 | Nmod2 | Nmod2 | Nmod2 |  | AD2 | Nmod2 |
| AD3 | Nmod3 | Nmod3 | Nmod3 |  | AD3 | Nmod3 |
| AD4 | Nmod4 | Nmod4 | Nmod4 |  | AD4 | Nmod4 |
| AD5 | Nch0 | Nch0 | 0 |  | AD5 | Nch0 |
| AD6 | Nch1 | Nch1 | 0 |  | AD6 | Nch1 |
| AD7 | Nch2 | Nch2 | 0 |  | AD7 | Nch2 |
| AD8 | Nch3 | Nch3 | 0 |  | AD8 | Nch3 |
| AD9 | Nch4 (Nalu0) | Nch4 (Nalu0) | 0 |  | AD9 | Nch4 |
| AD10 | Nch5 (Nalu1) | Nch5 (Nalu1) | 0 |  | AD10 | Nch5 |
| AD11 | 0 | 1 | 0 |  | AD11 | 0 |
| AD12 | 0 | 0 | 1 |  | AD12 | 0 |
| AD13 | 0 | 0 | 0 |  | AD13 | 0 |
| AD14 | 0 | 0 | 0 |  | AD14 | 0 |
| AD15 | 0 | 0 | 0 |  | AD15 | 0 |
|  | Количество разрядов данных- DA(11..0) |  |  |  |  |  |
|  | Старшие разряды данныз DA12..DA15=0 |  |  |  |  |  |