Тестовый модуль ЕМ-2

Данный модуль предназначен для настройки контроллеров и проверки магистрали сектора.

Функционально модуль включает в себя следующие узлы:

1. 16-разрядный регистр адреса (РА: номер модуля М + подадрес П);

2. ОЗУ емкостью 2039 16-разрядных слова;

3. 16-разрядный регистр адреса синхронизации (РАС);

4. Регистр состояния магистрали сектора МИСС (РС1);

5. Регистр состояния ЕМ-2 (РС2);

6.Элементы передней панели (рис.2):

16 светодиодов для индикации состояния линий адресов и данных сектора;

тумблер (А/Д) для выбора индицируемых линий;

10 светодиодов для индикации сигналов управления и статуса;

входной разъём РЦ00 (S);

пять выходных разъемов типа РЦ00 (Т1,Т2,С1,С2,СК);

тумблер ПЧ/У для выбора источника сигналов разъемов Т1,Т2,С1,С2.

РА хранит адрес (номер модуля и подадрес) команды, выданной контроллером  в адресном режиме в магистраль сектора. Занесение  происходит по сигналу СИ1. В режимах ПЧН и ПЧИ регистр запоминает адресную часть информации, выданной опрашиваемым модулем. Занесение кода в регистр осуществляется по сигналу СИ2. Адрес регистра МП(2040), назначение разрядов регистра приведено в таблице 1.2.1.

ОЗУ позволяет проверить прохождение информации по линиям данных Д0-Д15 и по линиям адреса А01-А15 в режиме адресной передачи и ПЧИ. В режиме ПЧН проверяется прохождение информации только по линиям А01-АД4. Запись в ОЗУ и чтение выполняется в адресном режиме по адресам МП(0-2039) В режиме ПЧИ из ОЗУ считывается информация, записанная предварительно в режиме адресной передачи.

РАС служит для хранения адреса «ЕвроМИСС», при обращении к которому на выходном разъеме  РЦ00 появится синхросигнал длительностью ~ 100нс и установится 5-й разряд статусного регистра. Адрес РКС - МП(2041) Назначение разрядов дано в таблице 1.2.1:

Таблица 1.2.1.

| Разряды |  | 15…6 | 5…1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | П11…П1 | М5…М1 |

Регистр РС1 (адрес МП(2042)) хранит состояние управляющих сигналов магистрали МИСС. Назначение разрядов дано в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2.

| Разряды | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6…1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | ОС | СИ2 | СИ1 | АР | ПЧИ | ПЧН | ТР | ГТ | УР6…УР1 |

Регистр состояния РС2 (адрес МП(2043) хранит состояние триггеров Т1-Т4, где Т1,Т2 – задают сигналы, подаваемые на выходные разъёмы Т1, Т2. Триггер Т3 – устанавливается сигналом с передней панели (S), Т4 – устанавливается при совпадении кода адреса, выданного в магистраль сектора, с кодом, записанным в РАС. Сброс Т3 происходит по сигналу ОС и при снятии модулем сигнала ТР в режиме ПЧИ. Т4 сбрасывается по сигналу ОС. Назначение разрядов дано в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3.

| Разряды | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Т4 | Т3 | Т2 | Т1 |

Входной разъём S служит для ввода импульсного сигнала S (длительность не менее 50 нсек).

На выходные разъемы Т1, Т2, С1, С2  выдаются синхросигналы. Источник сигналов выбирается переключателем ПЧ/У. Если этот переключатель установлен в положение ПЧ, на разъемы выдаются сигналы:

Т1: (ПЧИ + ПЧН);

Т2: Тр;

С1: СИ1;

С2: СИ2.

ПЧИ, ПЧН, Тр,  СИ1, СИ2 – одноименные сигналы магистрали сектора.

При выборе режима У получим:

Т1: Т1 – запись  0 или 1 по адресу МП(2044);

Т2: Т2 – запись  0 или 1 по адресу МП(2045);

С1: С1  – запись  любого кода по адресу МП(2046);

С2: С2 – запись  любого кода по адресу МП(2047);.

Сигналы Т1, Т2 - потенциальные, С1, С2 – импульсные

Рис.1. Передняя панель модуля ЕМ-2

Табл.1 Назначение контактов разъема ELTRA

магистрали «ЕвроМИСС»

| Pin | # A | # B | # C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д0 | + | D8 |
| 2 | ## Д1 | + | D9 |
| 3 | ## Д2 | + | D10 |
| 4 | ## Д3 | - | D11 |
| 5 | ## Д4 | - | D12 |
| 6 | Д5 | - | D13 |
| 7 | Д6 | - | D14 |
| 8 | Д7 | BxП1 | D15 |
| 9 | ### Корпус | BыxП1 | ### Корпус |
| 10 | ### Тр | БС* | + |
| 11 | ### Корпус |  | Ош* |
| 12 | ### ПЧН* | ПЧИ* | ОС* |
| 13 | СИ1* | Гт | АР* |
| 14 | Запись* | A0 |  |
| 15 | ### Корпус | A2 | A1 |
| 16 | ### СИ2* | A4 | A3 |
| 17 | ### Корпус | A6 | A5 |
| 18 | ### + | A8 | A7 |
| 19 | ### Корпус | A10 | A9 |
| 20 | ### + | ### Корпус | A11 |
| 21 | - | A12 | A13 |
| 22 | - | A14 | A15 |
| 23 | + | ### Корпус | + |
| 24 | + | УР0 | + |
| 25 | + | УР1 | + |
| 26 | + | УР2 | + |
| 27 | + | УР3 | + |
| 28 | + | УР4 | + |
| 29 | + | УР5 | + |
| 30 | + | + | + |
| 31 | -5 V |  | +3.3 V |
| 32 | +5 V | +5 V | +5 V |

Примечание   “-“ – резервные последовательные линии;

“+” – резервные сквозные линии

“OK” – драйвер с открытым коллектором