### ЕМ-04 – 128-ми  канальный ВЦП в системе Е-МИСС

Модуль предназначен для измерения времени дрейфа в дрейфовых камерах и трубках. Он содержит четыре логических субмодуля по 32 канала. Два таких субмодуля располагаются непосредственно на печатной плате, а ещё два – на мезонинных платах, содержащих входной разъём, приёмники сигналов с усилителей и микросхему Altera для обработки, хранения и вычитывания информации. Мезонинные платы соединяются с шиной передачи данных на плате между приёмопередатчиками, подключенными к кроссу и микросхемами Altera.

Рис.1. Блок-схема двух логических субмодулей блока ЕМ-04.

При включении питания и подаче первого сигнала ОС информация с входных разъёмов начинает записываться в кольцевой буфер памяти 32х256 с частотой 125 МГц, которая подаётся с передней панели либо с кросса и задаёт квант измерения времени. По входному импульсу триггера “Trigger” (с передней панели, либо с кросса) запись входных сигналов прекращается и начинается цикл обработки информации, поиска начала записанных в буферную память импульсов и вычисления времени прихода сигналов относительно импульса “Trigger”. Полученные данные записываются в выходное FIFO.

| Основные параметры модуля EM-04 |  |
| --- | --- |
| Число каналов | 64 / 96 / 128 |
| Количество регистрируемых сигналов на один канал | не более 5 |
| Внешняя частота, МГц | 25 |
| Диапазон измерения времени, мкс | 1 |
| Разрядность измерения, бит | 8 |
| Шаг квантования ВЦП, нс | 5 |
| Объём памяти буферов записи, бит | (2/3/4)*32*256 |
| Объём выходной памяти FIFO, бит | (2/3/4)*16*512 |
| Время преобразования, мкс | ~ 6 |

Два тестовых входных сигнала “T1” и “T2” поступают соответственно на каждый субмодуль и соединяются с входными сигналами по схеме исключающего ИЛИ. Это означает, что при подаче на “T1” или “T2” логической единицы входные сигналы инвертируются.

На передней панели располагаются четыре разъёма для входных сигналов.

Два разъёма LEMO - выходы “>0”, сигналы которых есть логическое “ИЛИ” всех 32-х каналов в субмодуле на плате, сигналы на них положительные.

По четыре светодиода на каждый разъём соответствует: “G” – работа внутреннего генератора; “>0” – индикация работы входных каналов; “Tr” – индикатор пришедшего сигнала триггера; “B” – индикатор “Занято”.

При подключенных усилителях на микросхему ALTERA поступают положительные сигналы с LVDS приёмников. В том случае если усилители не подключены, выходные сигналы приёмников LVDS будут находиться в высоком состоянии, и соответствующий светодиод “>0” будет гореть постоянно. Если усилители подключены и запитаны, то светодиоды не будут светиться постоянно, а будут мигать при приходе внешних импульсов с усилителей.

Модули в каркасе вычитываются в режиме Синхронного Последовательного Чтения Информации (СПЧИ). Каждый субмодуль содержит одну микросхему ALTERA, которая обслуживает 32 канала. Субмодули работают в параллель, что уменьшает время преобразования. Субмодули вычитываются по очереди, по приоритетной цепочке, последовательно друг за другом. Сначала верхний субмодуль, расположенный на плате, затем верхний на мезонинной плате, затем нижний на плате и последним – на нижней мезонинной плате. Если не установлена  мезонинная плата, то для замыкания приоритетной цепочки необходимо замкнуть 3-й и 4-й контакты (второй ряд сверху) разъёма подключения  мезонинной платы. Номер модуля N задаётся шестью микропереключателями, расположенными рядом с каждой Альтерой каждого субмодуля модуля:

о  о  о  о  о  о  о  о

о  о  о  о  о  о  о  о

N  1  2  4  8 16 32  s1 s2

“s1” и “s2” – ключи, задающие специальные режимы формата чтения.

Расположение джамперов управления регистрации на печатной плате.

J1 – входная частота на умножители частоты субмодулей (X1-A20);

J2 – старт, УР0 (не используется);

J3 – Триггер, УР1(X1-В25);

J4 – Тест1, УР2; (X1-В26. Тестовый сигнал на входы каналов в верхней части платы)

J5 – Тест2, УР3; (X1-В27. Тестовый сигнал на входы каналов в нижней части платы)

Первое слово в пакете выходных данных из субмодуля – это количество слов, находящихся в FIFO данного субмодуля в разрядах [8..0], а также номер модуля в разрядах [14..9], который задаётся переключателями на плате (N).

Второе слово и последующие – слова данных о времени и номере канала регистрируемых частиц. Число слов соответствует количеству принятых входных сигналов за время измерения. Разряды [8..0] соответствуют времени между фронтом частицы и сигналом “Stop, а пять разрядов [13..9] – номеру сработавшего канала.

Последнее слово в пакете содержит номер события в разрядах [13..0]. Признаком последнего слова от данного субмодуля является наличие “01” в разрядах [15-14].

В таблице  представлен пример выходных данных из модуля ЕМ-04 (s1=s2=OFF), если по триггеру зарегистрировано по верхнему разъёму (N1) – три импульса от частиц, а по нижнему (N3) – четыре импульса, а два субмодуля (N2, N4) не зарегистрировали ничего.

Пример формата выходных данных модуля EM-04.

|  | Разряды слова данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № слова | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |  | 7 |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | Номер модуля (N1) |  |  |  |  |  | Количество слов в FIFO (= 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | Номер канала ч.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | “Время” от частицы 3 до “STOP” |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | Номер канала ч.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | “Время” от частицы 2 до “STOP” |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | Номер канала ч.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | “Время” от частицы 1 до “STOP” |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | Номер события |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | Номер модуля (N2) |  |  |  |  |  | Количество слов в FIFO (= 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | Номер события |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Номер модуля (N3) |  |  |  |  |  |  | Количество слов в FIFO (= 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | Номер канала ч.4 |  |  |  |  |  | 0 |  | “Время” от частицы 4 до “STOP” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | Номер канала ч.3 |  |  |  |  |  | 0 |  | “Время” от частицы 3 до “STOP” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | Номер канала ч.2 |  |  |  |  |  | 0 |  | “Время” от частицы 2 до “STOP” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 0 | Номер канала ч.1 |  |  |  |  |  | 0 |  | “Время” от частицы 1 до “STOP” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 1 | Номер события |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Номер модуля (N4) |  |  |  |  |  |  | Количество слов в FIFO (= 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | Номер события |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Входной сигнальный разъем модуля EM-04, ЛЭ-78, ЛЭ-95, V-12.

A			     B

▼

-IN0   A1			     B1     -IN1

+IN0  A2			     B2    +IN1

-IN2   A3			     B3     -IN3

+IN2  A4			     B4    +IN3

-IN4   A5			     B5     -IN5

+IN4  A6			     B6    +IN5

-IN6   A7			     B7     -IN7

+IN6  A8			     B8    +IN7

-IN8   A9			     B9     -IN9

+IN8  A10			     B10  +IN9

-IN10   A11			     B11   -IN11

+IN10  A12			     B12  +IN11

-IN12   A13			     B13   -IN13

+IN12  A14			     B14  +IN13

-IN14   A15			     B15   -IN15

+IN14  A16			     B16  +IN15

-IN16   A17			     B17   -IN17

+IN16  A18			     B18  +IN17

-IN18   A19			     B19   -IN19

+IN18  A20			     B20  +IN19

-IN20   A21			     B21   -IN21

+IN20  A22			     B22  +IN21

-IN22   A23			     B23   -IN23

+IN22  A24			     B24  +IN23

-IN24   A25			     B25   -IN25

+IN24  A26			     B26  +IN25

-IN26   A27			     B27   -IN27

+IN26  A28			     B28  +IN27

-IN28   A29			     B29   -IN29

+IN28  A30			     B30  +IN29

-IN30  A31			     B31   -IN31

+IN30 A32			     B32  +IN31

NC  A33			     B33    NC

NC  A34			     B34    NC

- -IN – отрицательный активный уровень входного сигнала

- +IN – положительный активный уровень входного сигнала