ГНЦ РФ

ИФВЭ

Отделение Электроники и Автоматизации

В. С. Петров

Аппаратура связи компьютеров IBM PC с системами КАМАК, Вектор, СУММА.

Протвино 1999

Аппаратура связи компьютеров IBM-PC с системами КАМАК, Вектор, СУММА.

Для подключения модульных систем электроники КАМАК/1-4/, Вектор/5/, СУММА/6/ к шинам ISA персональных компьютеров IBM-PC был разработан комплекс аппаратных средств, включающий в себя интерфейсную плату контроллера канала стойки PC-BD, каркасный контроллер системы КАМАК СС-А2 и блок нагрузки сигналов канала стойки ВТ (для систем Вектор, СУММА, аналогичные каркасные контроллеры и блоки нагрузки уже существуют и производятся в ИФВЭ). Контроллер канала стойки PC-BD реализует выполнение всех команд, предусмотренных стандартами /1-4/  и обеспечивает  подключение до 7 каркасов, оснащенных каркасными контроллерами типа А или типа А2 /2,3/ с максимальной длиной кабеля канала стойки до 10 м.

Контроллер канала стойки PC-BD.

Контроллер канала стойки PC-BD представляет собой печатную плату для подключения к шине ISA компьютера IBM-PC аппаратуры систем КАМАК, Вектор, СУММА,  и содержит в себе интерфейс с компьютером (IPC)  и схему управления канала стойки КАМАК (BD). Системы Вектор и СУММА полностью соответствуют системе КАМАК и отличаются только конст-  руктивным исполнением, поэтому далее в тексте только система КАМАК.

Интерфейс IPC.

Контроллер является внешним устройством для компьютера и обеспечивает 8-16-ти разрядный обмен данными по шине ISA. Он содержит 6 внутренних регистров, базовые адреса которых задаются с помощью переключателей на плате в диапазоне от  200h до 3F0h:

- регистр статуса STR                                       -  адрес  xx0h

- регистр управления CNR                               -  адрес  xx2h

- регистр текущего адреса CAR                       -  адрес  xx4h

- регистр блочных передач BTR                      -  адрес  xx6h

- регистр данных LDR                                       -  адрес  xx8h

- регистр старшего байта данных HDR           -  адрес  xxAh.

По служебным сигналам BD и при наличии соответствующих разрешений, задаваемых программно, IPC формирует запросы на прерывание компьютера.

Уровень прерываний (IRQ 10,11,12,15) задается переключателями на плате.

Предусмотрена возможность передачи данных по каналу прямого доступа в память для режимов блочных передач в соответствии со стандартом EUR 4100 suppl./4/. Переключатель на плате позволяет задавать номер канала ПДП ( 6 - 7).

С помощью переключателя на плате можно изменять и разрядность обмена данными в канале стойки - 16-ти или 24-х разрядный.

Назначение и расположение всех переключателей показано на рис.4 прилож.1.

Схема управления канала стойки BD обеспечивает формирование и передачу команд КАМАК, таймирование операций и обмен данными в канале стойки в соответствии со стандартом EUR 4600e /3/. Предусмотрены возможность программно управляемого сброса PC-BD, выполнения операции инициализации канала стойки BZ и операции чтения сигналов LAM ( BG ), а также одновременного обращения ко всем подключенным каркасам. Состояние статусных сигналов BQ, BX и таймирующих сигналов BTB канала стойки во время выполнения текущей операции фиксируется в статусном регистре и может быть прочитано в компьютер.

Модуль позволяет выполнять однократные операции КАМАК и реализует 4 основных режима блочных передач (EUR 4100e-suppl) /4/. Передача данных в этих режимах осуществляется по каналу прямого доступа в память без участия процессора.

Внутренние регистры PC-BD.

Статусный регистр - STR.

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | #### BQ | #### BX | #### BD | #### EI | #### BE | #### TC | #### CF | -- | #### B7 | #### B6 | #### B5 | #### B4 | #### B3 | #### B2 | #### B1 |

- Разряд 15 – Ready R (read only) – готовность контроллера к работе. В исход- ном состоянии равен “1”, переходит в состояние “0” на время выполнения однократной операции КАМАК и на все время выполнения режимов блочных передач.

- Разряды 14,13 – BQ, BX (read only). Состояние этих статусных сигналов ка- нала стойки  фиксируется в регистре во время выполнения текущего цикла КАМАК и сохраняется до следующего цикла. Сброс в “0” осуществляется сигналом Reset шины ISA и программным сбросом PC-BD (см. ниже).

- Разряд 12 – Branch Demand BD (read only) – отображает состояние соот-ветствующего сигнала канала стойки. Если этот сигнал в состоянии “1” и программно задано разрешение (разряд 12 регистра CNR), то PC-BD формирует запрос на прерывание компьютера IRQ, уровень которого задается переключателем на плате.

- Разряд 11 – External Interrupt EI (read/write) – предназначен для формирова-ния программного (запись “1”) или аппаратного (сигнал EI, передаваемый по резервной шине канала стойки из каркасного контроллера) запроса на прерывание компьютера (при наличии разрешения – разряд 11 CNR). Уста- новка в исходное состояние: запись “0”, сигнал Reset и программный сброс.

- Разряд 10 – Block End BE (read/write). Ставится в состояние “1” сигналами завершения режимов блочных передач и при наличии разрешения (разряд 10 регистра CNR) формирует запрос на прерывание. Сброс в “0” аналогично разряду EI.

- Разряд 9 – Terminal Count TC (read/write). Ставится в “1” сигналом TC из канала прямого доступа компьютера после передачи заданного числа слов и при наличии соответствующего разрешения (разряд 10 CNR) формирует запрос на прерывание. Сброс в состояние “0” аналогично разрядам 11-10.

- Разряд 8 – Crate Failure CF (read/write 0). Этот разряд ставится в ‘1” при обращении к выключенному или отсутствующему каркасу (через 2.5-3 мкс), завершает текущую операцию КАМАК и формирует запрос на прерывание (разрешением является “1” в разряде 8 регистра CNR). Установка  в исходное состояние аналогична разрядам 11-9.

- Разряды 6-0 – B7-B1 (read only) – отображают текущее состояние каркасов канала стойки (сигналов BTB). “1” в соответствующем разряде означает, что этот каркас подключен к каналу стойки и его каркасный контроллер в состоянии “on line”.

Регистр управления  -  CNR.

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC | BZ | BG | BD | EI | BE | TC | CF | -- | -- | -- | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 |

- Разряд 15  -  Master Clear MC (write only) – программный сброс контроллера PC-BD. Запись “1” в этот разряд служит для установки контроллера в исход- ное состояние (канал стойки и подключенные к нему каркасы остаются в текущем состоянии).

- Разряд 14  - BZ (write only). Запись “1” в этот разряд запускает операцию инициализации канала стойки BZ, время выполнения которой составляет около 5 мкс. Операции с регистрами PC-BD в течении этого времени зап-рещены и могут привести к сбою в работе контроллера.

- Разряд 13 - Branch Grant BG (write only) служит для задания операции чтения сигналов требований на обслуживание LAM из адресуемого (или всех одновременно – см. описание регистра CAR) каркасов. Во время последующей операции КАМАК их состояние записывается в регистры данных контроллера и далее может быть считано в компьютер. По окончании операции КАМАК разряд BG сбрасывается в состояние “0”.

- Разряды 12-8 (read/write) служат для разрешения формирования запросов на прерывание компьютера по соответствующим сигналам регистра STR. Установка в исходное состояние этих разрядов осуществляется записью “0”, сигналом Reset и программным сбросом контроллера.

- Разряды 4-0 – F5-F1 (read/write) служат для задания двоичных кодов функ- ций КАМАК. По окончании операции эти разряды остаются в заданном состоянии и сбрасываются в “0” аналогично разрядам 12-8.

Регистр текущего адреса  -  CAR  (read/write).

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3 | C2 | C1 | N5 | N4 | N3 | N2 | N1 | -- | -- | -- | -- | A4 | A3 | A2 | A1 |

Регистр предназначен для задания двоичного кода номера каркаса (С3-С1), номера модуля (N5-N1) и подадреса в модуле (А4-А1). Запись в этот регистр запускает операцию КАМАК в канале стойки с функцией, предварительно заданной в регистре CNR. Если номер каркаса задан равным “0”, то последую- щая операция выполняется с обращением ко всем каркасам (например, для одновременного чтения всех модулей сортировщиков запросов LAM-Grader, расположенных на одноименных местах во всех каркасах). По концу операции КАМАК регистр остается в текущем состоянии (кроме режимов блочных передач данных - см. ниже). Сброс регистра в исходное состояние осуществляется сигналом Reset ISA и программным сбросом контроллера.

Регистр блочных передач   -  BTR  (read/write).

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3 | C2 | C1 | N5 | N4 | N3 | N2 | N1 | -- | -- | -- | -- | op | M2 | M1 | BT |

- Разряды 15-8 служат для задания двоичного кода конечного номера каркаса и номера места для режимов обычного (AQx) и расширенного (EQx) автома- тического сканирования адресов.  Установка в исходное состояние этих разрядов осуществляется записью “0”, сигналом Reset шины ISA и сбросом контроллера.

- Разряд 3 – op – служит для настройки контроллера PC-BD.

- Разряды 2-1 –M2-M1 предназначены для задания режимов блочных передач данных в канале стойки:

00 – блочная передача UCx с одного номера места с синхронизацией      обмена данными по Q ответу от адресуемого модуля;

01 -  блочная передача UQx с одного номера места для “медленных” устройств – передача данных по Q ответу и контроль готовности информации по сигналу LAM.

10 -  автоматическое сканирование адресов AQx с синхронизацией об- мена данными по Q ответу и последовательным наращиванием подадресов до А=15, номеров мест до N=22 и номеров каркасов до Cr=7.

11 – расширенное автоматическое сканирование EQx с передачей дан-ных с одного места до цикла КАМАК со статусом Q=0 и X=0 (для модулей с количеством слов в каждом подадресе более 1). Нара- щивание номеров мест и каркасов аналогично режиму AQx.

- Разряд 0 – Block Transfer BT. Запись“1” в этот разряд означает включение режимов блочных передач (сами режимы запускаются после записи адреса CNA в регистр CAR). Сбрасывается в “0” по сигналам окончания блочных передач, записью “0” (принудительное завершение режима), сигналом Reset и программным сбросом контроллера.

Регистр данных  -  LDR (read/write).

Служит для обмена данными между адресуемыми модулями системы КАМАК и шиной ISA компьютера и обеспечивает передачу 16-ти младших разрядов данных (шины BRW1-16). Установка в исходное состояние - сигналом Reset и программным сбросом контроллера PC-BD.

Регистр старшего байта данных  -  HDR (read/write).

Аналогичен регистру LDR и обеспечивает передачу 8 старших разрядов данных канала стойки – BRW17-24 (используются только 8 младших разрядов регистра).

Режимы работы PC-BD.

Однократные операции.

- Сброс PC-BD. Запись “1” в разряд CNR15 (MC) выполняет сброс всех регистров PC-BD в состояние “0”, а сигнал Ready (15-й разряд регистра STR) ставит в состояние “1”. По концу операции контроллер готов к приему команд из компьютера.

- Инициализация системы КАМАК. Запись “1” в разряд CNR14 (BZ) запускает операцию BZ канала каркаса длительностью около 5 мкс. По ее окончании система КАМАК устанавливается в исходное состояние, а регистры контроллера остаются в текущем состоянии.

- Чтение сигналов требований на обслуживание LAM. Запись “1” в разряд CNR13 (BG) и последующее занесение требуемого номера каркаса в CAR (функцию чтения контроллер формирует автоматически) запускает операцию BG в канале стойки. По концу операции состояние сигналов LAM адресуемого каркаса (или всех одновременно при задании номера каркаса равным “0”) заносится в регистры LDR-HDR и далее может быть считано в компьютер.

- Операция чтения модуля КАМАК. Записать двоичный код требуемой функции чтения (F7 - F0) в регистр CNR и необходимый адрес модуля CNA в регистр CAR. По концу записи в CAR выполняется цикл чтения КАМАК в канале стойки и информация из адресуемого модуля записывается в регистры данных LDR-HDR. Одновременно в регистре STR фиксируется состояние статусных сигналов BQ, BX. Последующими операциями чтения соответствующих регистров данные и статус могут быть прочитаны в компьютер. Для выполнения следующей КАМАК операции с той же функцией запись в регистр CNR не требуется.

- Операция записи в модуль КАМАК. Записать двоичный код требуемой функции (F23 - F16) в регистр CNR и данные в регистр LDR (или в LDR и HDR - для 24-х разрядных модулей). Запись требуемого адреса модуля в CAR запускает цикл КАМАК, по окончании которого состояние сигналов BQ, BX заносится в STR и может быть считано в компьютер. Аналогично операциям чтения, при повторении операций записи новое задание функции не требуется.

- Служебные функции КАМАК. Записать код функции в регистр CNR и адрес модуля в CAR.  По концу операции статус будет записан в STR.

Режимы блочных передач данных.

- Режимы передачи блока данных с одного места – UCC, UCW.

- Подготовить и включить соответствующий  канал  прямого  доступа  в память (необходимое число слов, начальный адрес буфера в памяти, направление передачи данных и т.д.).

- Записать код требуемой функции в CNR, код режима передачи  данных  ( 0 0 1 ) в  BTR  и адрес модуля в  CAR.

- При выполнении операций чтения из модулей КАМАК, PC-BD начинает цикл в канале стойки. Если в этом цикле статусный сигнал  BQ  равен “1”,  контроллер записывает информацию из адресуемого модуля в регистры данных  LDR-HDR  и формирует запрос на канал ПДП. По окончании передачи информации из регистров LDR-HDR в память, PC-BD автоматически запускает новую операцию  с тем же адресом.

- При выполнении операций записи в модули КАМАК, контроллер вырабатывает запрос на ПДП и по окончании передачи информации из памяти в регистры данных LDR-HDR начинает цикл в канале стойки. Если в этом цикле статусный сигнал BQ равен “1”, PC-BD завершает операцию и посылает новый запрос на ПДП, а затем начинает следующий цикл в канале стойки с тем же номером модуля..

- Если в текущем цикле КАМАК сигнал BQ был равен “0”, контроллер (независимо от направления передачи)  выключает заданный режим и ставит в состояние “0” разряд BT регистра BTR, а разряд BE регистра STR  -  в “1”.Это означает, что заданный режим (UCW) успешно завершен и вся информация из адресуемого модуля считана (записана).

- Сигнал TC (Terminal Count) из контроллера ПДП также выключает заданный режим, но при этом сигнал окончания BE регистра STR остается равным “0”, а  разряд TC ставится в состояние “1” (режим UCC).

- Режимы передачи блока данных с одного места – UQC, UQL (рис.1).

- Запуск режимов аналогичен запуску режимов UCC, UCW, за исключени-ем кода режима (  0 1 1 ).

- Циклы КАМАК, в которых статусный сигнал BQ равен “1” также ана-логичны им.

- Если в текущем цикле сигнал BQ равен “0”, PC-BD заканчивает этот цикл, и не формирует запрос на канал ПДП, а изменяет текущую функцию КАМАК на F8 (Test LAM ) и запускает операцию в канале стойки с этой функцией.

- Если BQ в цикле с функцией F8 равен “0”, это означает, что данные в модуле не готовы. контроллер инкрементирует счетчик попыток (число циклов ожидания готовности данных - 2), и вновь запускает цикл КАМАК с заданной функцией.

- Если BQ в цикле с функцией F8 равен “1”, это означает , что вся информация считана/записана в модуль. PC-BD завершает заданный режим (UQL) и ставит разряд BE регистра STR в состояние “1”. Аналогично режим завершается и при достижении счетчиком попыток значения 2.

- Выключение режима по сигналу TC от канала ПДП (режим UQC) выполняется аналогично завершению режимов UCC, UCW.

- Режимы автоматического сканирования адресов – AQC, AQA (рис.2).

- Включение режимов аналогично описанным выше. Перед занесением адреса модуля в CAR, необходимо записать конечный адрес (до которого будет осуществляться передача данных) и код режима (  1 0 1 ) в BTR.

- Запросы на канал ПДП выполняются в той же последовательности, что и для режимов Uxx:  для операций записи - до начала цикла КАМАК, а для чтения - после цикла в канале стойки.

- Контроллер выполняет цикл КАМАК с заданным начальным адресом CNAF и проверяет состояние BQ. Если BQ = 1, данные записываются в регистры LDR-HDR и формируется запрос на ПДП. По окончании передачи данных из этих регистров в/из памяти, PC-BD инкрементирует подадрес А и начинает следующий цикл.

- Если BQ = 0 или подадрес в этом цикле был равен 15, PC-BD сбрасывает подадрес в “0”, инкрементирует номер места модуля N и передача продолжается. При достижении номера места равного 22, контроллер ставит его равным “1” и инкрементирует номер каркаса.

- Окончание передачи данных (BT=0, BE=1) формируется при достижении конечного адреса CNAF ( режим AQA ) или по сигналу TC (BT=0, BE=0, TC=1) от канала ПДП ( режим AQC ).

- Режимы расширенного автоматического сканирования – EQC, EQA.

- Эти режимы (код режима  1 1 1 ) используются для передачи данных в/из модулей с количеством информации более 15 слов. Они выполняются (рис.3) аналогично режимам Axx, за исключением того, что подадрес А  не инкрементируется  пока Q-ответ равен “1”, т.е. выполняются циклы передачи данных с одним и тем же подадресом. При BQ=0 контроллер проверяет сигнал BX и если он равен 1, инкрементирует подадрес. По BX=0 осуществляется переход на следующий номер модуля в каркасе.

Разрядность обмена данными в канале стойки.

На плате PC-BD предусмотрена возможность изменения разрядности обмена данными с помощью переключателя. Если задана 24-х разрядная передача данных, контроллер формирует 2 запроса на канал ПДП и последовательно записывает (или передает в компьютер) данные в LDR, а затем в HDR и начинает цикл КАМАК. Для 16-ти разрядного обмена формируется один запрос и информация заносится только в LDR. При выполнении однократных циклов КАМАК положение переключателя игнорируется.

Контроллер PC-BD реализован на базе ПЛИС EPM7128SLC84 фирмы ALTERA, что позволило существенно уменьшить количество используемых микросхем, а, следовательно, сократить время на изготовление и настройку платы.

Контроллер каркаса СС-А2.

Контроллер СС-А2 полностью соответствует документам EUR-4100e, EUR-4600е и EUR-6500e /1-4/ (в том числе, по разрядности передаваемых данных -24 разряда) и выполняет все функции каркасного контроллера типа А2 /3/. Он обеспечивает доступ к каналу каркаса КАМАК из ЭВМ (по каналу стойки) как в режиме R/G, так и ACL, а также реализует возможность работы вспомогательных (дополнительных) контроллеров в этих же модах.

Контроллер выполняет следующие команды:

N(28)А(8)F(26)     -   генерирование сигнала Z в канал каркаса.

N(28)А(9)F(26)     -   генерирование сигнала C в канал каркаса.

N(30)А(9)F(26)     -   включение сигнала I.

N(30)А(9)F(24)     -   выключение сигнала I.

N(30)А(9)F(27)     -   тест сигнала I (по Q ответу).

N(30)А(10)F(26)   -   разрешение сигнала BD.

N(30)А(10)F(24)   -   запрещение сигнала BD.

N(30)А(10)F(27)   -   тест разрешения формирования сигнала BD

N(30)А(11)F(27)   -   тест сигнала BD (по Q ответу).

N(30)А(0-7)F(0)   -    чтение сигналов GL из LAM-Grader.

По команде с номером места N(26) контроллер вырабатывает сигналы на все линии номеров мест N1-N22, что позволяет выполнять одинаковые функции во всех модулях каркаса одновременно.

Контроллер может быть отключен от канала стойки с помощью тумблера на передней панели (On/Off line). Индикатор номера каркаса на передней панели при этом гаснет, и контроллер не выполняет циклы канала каркаса по сигналам канала стойки, но может генерировать операцию инициализации каркаса Z при нажатии соответствующей кнопки на передней панели. При работе “в линию” сигнал кнопки блокируется.

В контроллере предусмотрена возможность формирования сигналов запроса на прерывание ЭВМ по “внешним” сигналам EI (External Interrupt), например, от триггерной электроники. Переключатель на плате контроллера (рис.5) позволяет изменять назначение разъема I на передней панели и переключать его на прием внешних сигналов уровня NIM. Поступающие сигналы по каналу стойки передаются в контроллер PC-BD и используются для формирования запросов на прерывание (при этом, только один контроллер СС-А2 в канале стойки может быть включен в режим генерации внешнего прерывания).

Конструктивно контроллер представляет собой модуль КАМАК двойной ширины и занимает в каркасе два места - управляющее и нормальное. На передней панели блока расположены: два разъема канала стойки (ГРППМ2-62Г), высокочастотные разъемы сигналов RQ, GI, GO  и сигнала I (уровни сигналов -  ТТЛ), светодиоды индикации сигналов I, D, B и режима ACL, тумблер задания режима работы контроллера (On/Off line),  кнопка формирования сигнала Z и цифровой индикатор заданного номера каркаса (переключатели номера каркаса, режима работы R/G – ACL и назначения разъема I  расположены на печатной плате контроллера ССА-21 – рис.5 приложения 1). На задней панели контроллера расположены разъемы для подключения вспомогательной магистрали /3/  и   модулей обработки сигналов требований на обслуживание канала каркаса LAM-Grader /2/.

Блок нагрузки сигналов канала стойки.

Блок нагрузки сигналов канала стойки (Branch Termination Unit) ВТ полностью соответствует стандарту EUR-4600e /2/, обеспечивает согласование всех сигналов канала стойки и представляет собой модуль КАМАК двойной ширины. Наличие двух разъемов на передней панели позволяет использовать его в качестве модуля нагрузки  как в конце, так и в начале канала стойки (для “длинных “- более 5 м” кабелей каналов стоек необходимо согласование с обеих сторон). Отличием от “стандартных” блоков нагрузки являются типы разъемов, используемых  для подключения канала стойки (ГРППМ2-62Г).

Литература.

1. CAMAC. A Modular Instrumentation System for Data Handling.  EUR-4100e, Luxembourg, 1972.

2. CAMAC. Organization of Multi-Crate System. EUR-4600e, Luxembourg, 1972.

3. CAMAC. Multiple Controllers in a CAMAC Crate. EUR-6500e, Luxembourg, 1978.

4. CAMAC. Block Transfers in CAMAC Systems. EUR-4100e-suppl. Luxembourg, 1977.

5. С.С.Курочкин, И.Д.Мурин. Современная ядерная электроника. М., Атомиз-  дат, 1975, т.II.

6. О.И.Алферова, Ю.Б.Бушнин, А.А.Денисенко и др. Препринт ИФВЭ 74-122, Серпухов, 1974.

Приложение 1.